Wasserrecht;

Zutagefördern von Grundwasser zu Heiz- und Kühlzwecken und Wiedereinleiten des thermisch veränderten Wassers in das Grundwasser

Allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit gem. § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung –UVPG- i.V.m. Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG

Antragstellerin: Stadt Vöhringen, Hettstedter Platz 1, 89269 Vöhringen

Aktenvermerk:

Geplantes Vorhaben

Die Stadt Vöhringen plant auf dem Grundstück Fl.Nr. 480/3 der Gemarkung Vöhringen, Kranichstraße, die Beheizung und Kühlung sowie die Warmwasserbereitung der Wohnungen /Häuser im geplanten Baugebiet Kranichstraße mittels Kalter Nahwärme. Vorrangig wird die benötigte Wärmeenergie über die als Energiekollektor fungierenden Rohrleitungen gewonnen. Für den ungedeckten Bedarf soll Grundwasser thermisch genutzt werden.

Für die Versorgung des Wohngebietes mit Wärmeenergie ist vorgesehen über 1 Entnahmebrunnen insgesamt max. 200.000 m³ Grundwasser pro Jahr bzw. max. 15,28 l/s aus dem oberen Grundwasserstockwerk zu entnehmen und nach thermischer Nutzung über 1 Schluckbrunnen dem Grundwasserleiter wieder zuzuführen. Die Temperaturspreizung beträgt max. 6 K.

Die thermische Nutzung von Grundwasser ist eine gestattungspflichtige Benutzung nach § 9 Abs.1 Nr. 4 und 5 Wasserhaushaltsgesetz –WHG- und bedarf der Erlaubnis nach §§ 8 WHG i.V.m. § 15 Bayerisches Wassergesetz – BayWG-.

Die Entnahme von Grundwasser ist ferner ein Vorhaben nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung –UVPG- i.V.m. Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG. Es ist eine allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit durchzuführen.

Im wasserrechtlichen Verfahren ist im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG, Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG).

Beurteilung zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Für das Neuvorhaben ist eine allgemeine Vorprüfung nach § 7 Absatz 1 UVPG durchzuführen. Grundwasser soll jährlich in einer Gesamtmenge von max.200.000 m³ entnommen werden, so dass gemäß Punkt 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG das Vorhaben in Spalte 2 mit einem „A“ gekennzeichnet ist.

Die Vorprüfung des Landratsamtes Neu-Ulm hat ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind.

Der geplante Standort liegt in einem bebauten Siedlungsgebiet. Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten.

Die in Anlage 3 Nr. 2.3 zum UVPG genannten Schutzgüter bzw. Gebiete sind nicht betroffen. Eine ökologische Empfindlichkeit des Standortes ist hinsichtlich der in Anlage 3 Nr. 2 zum UVPG genannten Nutzungs-und Schutzkriterien nicht gegeben.

Im Übrigen weist der Aquifer im vorliegenden Bereich eine für die beantragte Grundwasserentnahmemenge ausreichende Leistungsfähigkeit auf. Das wieder eingeleitete Wasser bleibt chemisch unverändert und darüber hinaus wird die gesamte geförderte Wassermenge in hydraulisch erforderlichen Abstand dem gleichen Grundwasserleiter wieder zugeführt.

Damit findet keine Änderung der Wasserbilanz oder schädliche Gewässerveränderung statt.

Der Grundwasserkörper ist in diesem Bereich mit leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen belastet. Durch die Nutzung sind keine Veränderungen der Belastungsfahne zu erwarten.

Für das Vorhaben wird daher keine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.

Die Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht.

Das Landratsamt Neu-Ulm weist darauf hin, dass diese Feststellung nach § 5 Abs. 3 S. 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.

Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens geprüft.

Az.: 35-6421.2

Landratsamt Neu-Ulm

gez.

Pressl